Технічні вимоги

до Автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування

Зміст

1. Загальні положення	3

2. Терміни та визначення	3

3. Призначення АСКОП	5

4. Загальні вимоги до програмно-технічного комплексу АСКОП	6

5. Загальні вимоги до архітектури АСКОП	7

6. Користувачі АСКОП	9

7. Вимоги до АСКОП в частині можливостей користувачів паркувальним простором	9

8.Вимоги до складу компонентів та функціональні вимоги до модулів/компонентів АСКОП	12

8.1. ПрограмнезабезпеченнядляавтоматизаціїпроцесівврамкахАСКОП, пов’язанихзкеруваннямпаркувальнимпростором (ПЗоплатитаобліку)	12

8.1.1. Функціональні вимоги до модулюкерування паркувальним простором	13

8.1.2. Функціональні вимоги до модулю контролю завантаженості майданчиків для паркування	13

8.1.3. Функціональні вимоги до модулю оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування	14

8.1.4. Функціональні вимоги до модулю управління тарифною політикою	14

8.1.5. Функціональні вимоги до модулю обліку транзакцій	15

8.1.6. Функціональні вимоги до модулю обліку та керуванняреєстромзовнішніх та внутрішніх користувачів	15

8.1.7. Функціональні вимоги доінтерфейсів доступу	16

8.1.8.Функціональні вимоги до модулювзаємодії із зовнішніми інформаційними системами	18

8.1.9.Функціональні вимоги до модулю статистики та звітності	19

8.1.10. Рольова модель в рамках ПЗ оплати та обліку	20

8.2. Програмне забезпечення для автоматизації процесів  в рамках АСКОП, пов’язаних з контролем за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису)(ПЗ контролю)	21

8.2.1. Функціональні вимоги до модулю виявлення та фотофіксації порушень	22

8.2.2. Функціональні вимоги до модулю центральної обробки даних	24

8.2.3. Функціональні вимоги до модулюуправління реєстром користувачів	25

8.2.4. Функціональні вимоги до адміністративних панелей керування	26

8.2.5. Функціональні вимоги до модулюінтеграції із зовнішніми системами	27

8.2.7. Функціональні вимоги до модулю звітів	28

8.3. Рольова модель в рамках ПЗ контролю	29

8.4. Вимогидотехнічнихзасобівфотофіксаціїпорушень (планшетів)	29

8.5. Вимогидопортативнихпринтерів	30

9. Умови експлуатації	31

9.1. Вимогидоапаратно-програмногозабезпечення	31

9.2. Вимогидодіагностуванняпрацездатності. Відновленняпрацездатності	32

9.3. ВимогидоКСЗІ	32

10. Технічні вимоги	32

10.1. Технічнівимогивцілому	32

10.2. Вимогидопрограмногозабезпечення	34

10.3. Вимогидоексплуатації	34

10.4. Вимогидонадійності	35

11. Вимоги до інформаційної безпеки	35

11.1. Вимогидожурналювання	35

11.2. Вимогидозахистуінформаціївіднесанкціонованогодоступу	36

12. Інші вимоги	36

12.1. Вимогивідповідностінормативнимдокументам	36

12.2. Вимогидопатентноїчистоти	40

13. Вимоги до технічної документації	40

14. Гарантійні зобов’язання	40

15. Вимоги до поставки АСКОП	40

16. Календарний план	41

16.1.Розробка технічного завдання АСКОП*	41

1. Загальні положення

Цей документ розробляється на виконання Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №75 від 17.01.2019 р.

Документ містить вимоги, що висуваються Замовником до програмно-технічного комплексу, зокрема:

- вимоги до функціональних та нефункціональних властивостей;

- вимоги до технічних характеристик;

- склад та умови постачання програмно-технічного комплексу;

- терміни надання послуг.

2. Терміни та визначення

| Терміни | Визначення |
| --- | --- |
| Адміністративна панель адміністрування порушень | Веб-сайт, який являє собою автоматизоване робоче місце внутрішніх користувачів згідно з розмежуванням прав доступу та надає доступ до налаштування параметрів сервісів, редагування та перегляду даних в рамках визначених модулей ПЗ контролю. |
| Адміністративний інтерфейс адміністрування постанов | Веб-сайт, який являє собою автоматизоване робоче місце внутрішніх користувачів згідно з розмежуванням прав доступу та надає доступ до налаштування параметрів сервісів, редагування та перегляду даних в рамках визначених модулей ПЗ контролю. |
| АСКОП | Автоматизована система контролю оплати вартості послуг з паркування – програмно-технічний комплекс, що включає в себе усі програмні та технічні засоби, необхідні для автоматизованого та централізованого обліку оплат за користування майданчиками для платного паркування та реалізації функції автоматизованого контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. |
| Веб-інтерфейс користувача паркувальним простором | Веб-сайт, який являє собою автоматизоване робоче місце користувача паркувальним простором та відтворює необхідну бізнес-логіку функціонування сервісів в рамках АСКОП та надає користувачу паркувальним простором доступ до відповідних сервісів. |
| Веб-портал з адміністрування паркувального простору | Веб-сайт, який являє собою автоматизоване робоче місце внутрішніх користувачів згідно з розмежуванням прав доступу та надає доступ до налаштування параметрів сервісів, редагування та перегляду даних. |
| Доказова база | Сукупність даних про порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, яка формується за допомогою відповідного модулю АСКОП та використовується для формування постанови про адміністративне правопорушення в сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. |
| ДССЗЗІ | Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (http://www.dsszzi.gov.ua). |
| Електронний абонемент | Віртуальний абонемент, який Користувач паркувального простору може придбати та використовувати для сплати за послуги з користування майданчиком для платного паркування. |
| ЕЦП | Вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. |
| ЗВТ | Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, який застосовується під час вимірювань фізичних величин і має нормовані метрологічні характеристики. |
| ЗІС | Зовнішня Інформаційна Система |
| Користувач | Фізична або юридична особа, які зареєстровані в АСКОП та мають доступ до сервісів та/або модулів АСКОП з урахуванням розмежування прав доступу. |
| Короткий номер доступу | Короткий цифровий номер із номерного діапазону на мережах національних операторів мобільного зв’язку, який використовується для маршрутизації SMS-повідомлень від користувача паркувальним простором до АСКОП для ініціювання визначеної дії та для отримання відповідних службових SMS-повідомлень користувачем паркувального простору від АСКОП. |
| Модуль АСКОП | Компонент програмного забезпечення, який реалізує певний набір функцій в рамках АСКОП. |
| Об’єкти паркувальної інфраструктури/ Об’єкти паркувального простору | Усі об’єкти міської інфраструктури, які задіяні у наданні послуг з користування майданчиками для платного паркування. |
| Особовий рахунок | Віртуальний персональний рахунок користувача паркувальним простором в АСКОП, в якому зберігаються дані щодо наявних коштів для оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування. |
| Паркувальна сесія | Здійснення користувачем паркувального простору закінченої дії стосовно майданчика для платного паркування, яка визначається початком та завершенням користування майданчика для платного паркування. |
| Паркувальний простір | Сукупність усіх об’єктів міської інфраструктури та технічних/сервісних засобів, задіяних у наданні послуг з користування майданчиками для платного паркування. |
| ПЗ контролю | Програмне забезпечення, що забезпечує автоматизацію процесів в рамках АСКОП, пов’язаних з контролем за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки. |
| ПЗ оплати та обліку | Програмне забезпечення, що забезпечує автоматизацію процесів в рамках АСКОП, пов’язаних з керуванням паркувальним простором. |
| Платіжний термінал | Електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунку, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу. |
| Профіль користувача | Сукупність відомостей, необхідних для ідентифікації користувача при підключенні до АСКОП, що включає інформацію для авторизації та обліку. |
| Реєстр | Електронна база даних, що призначена для збирання, накопичення даних за заданими параметрами. |
| СФПЧП | Система формування просторово-часових параметрів. |
| Технічні засоби фотофіксації порушень | Технічні пристрої у вигляді планшетів, що дають змогу здійснювати фотозйомку або відеозапис та функціонують згідно з законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. |
| Транзакція | Операція, яка полягає в обліку перерахування грошових коштів від користувача паркувальним простором до АСКОП. |
| Функціональність SMS-паркування | Функціональність в рамках АСКОП, яка надає користувачу паркувальним простором можливість ініціювати здійснення оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування шляхом відправлення SMS-повідомлень за визначеними шаблонами на визначений короткий номер доступу. |
| API | Application Programming Interface – прикладний програмний інтерфейс (інтерфейс програмування застосунків, інтерфейс прикладного програмування) – набір визначених методів для взаємодії різних модулів, компонентів тощо. |
| SLA | Угода про рівень послуг (Service-level agreement). Містить кількісні та якісні характеристики надаваємих послуг, такі як їх доступність, підтримка користувачів, час виправлення несправності та інше. |

3. Призначення АСКОП

Автоматизована система контролю оплати вартості послуг з паркування (АСКОП) – програмно-технічний комплекс, що впроваджується на підставі Закону України «Про дорожній рух” та Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні” для оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів шляхом перерахування коштів через установи банків, платіжні пристрої (банківські автомати, платіжні термінали), паркувальні автомати, засоби мобільного зв`язку, за допомогою інших програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованого зарахування грошових коштів на відповідні рахунки, а також для забезпечення технічної можливості реалізації функції контролю за порушенням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки.

АСКОП має автоматизувати наступні процеси, пов’язані з керуванням паркувальним простором, а також наданням та отриманням послуг з користування майданчиками для платного паркування, включаючи, але не обмежуючись:

- Створення та керування реєстром об’єктів паркувального простору.

- Створення та керування реєстром користувачів паркувального простору незалежно від способу оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування (в тому числі за категоріями користувачів). Повинна передбачатись можливість реєстрації як фізичних так і юридичних осіб, а також можливість їх об’єднання в групи користувачів із спільним рахунком.

- Автоматизація здійснення оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування.

- Керування завантаженістю майданчиків для паркування та тарифною політикою на послуги з користування майданчиками для платного паркування.

- Облік усіх платежів та грошових надходжень від надання послуг з користування майданчиками для платного паркування.

- Контроль за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

- Облік винесених постанов та штрафів в рамках контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

- Інформування користувачів паркувального простору в електронному вигляді в режимі реального часу шляхом відправки нотифікацій (повідомлень).

4. Загальні вимоги до програмно-технічного комплексу АСКОП

АСКОП має бути програмно-технічнім комплексом прикладних програм, модулів, сервісів та інформаційних систем, які взаємодіють між собою та разом формують набір функцій, які необхідні для створення єдиного інформаційного простору управління сферою паркування.

Програмна та інформаційна інфраструктура АСКОП має бути побудована таким чином, щоб її можна було змінювати та налаштовувати у відповідності до вимог Замовника.

АСКОП має виступати центральною технологічною платформою для об’єднання та керування сервісами та інформаційними системами, пов’язаними з паркуванням транспортних засобів та контролем порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки, з якою будуть інтегруватися та взаємодіяти програмні та апаратні засоби інших інформаційних систем та сервісів.

Реалізація програмно-технічного комплексу та його компонентів з точки зору архітектури, функціональних можливостей має враховувати та узагальнювати досвід з реалізації та впровадження аналогічних інформаційних систем для вирішення подібних або наближених за змістом задач в сфері керування паркувальним простором, а також наданням та отриманням послуг з користування майданчиками для платного паркування.

АСКОП має забезпечувати автоматизацію виконання наступних функціональних можливостей:

Для водіїв (користувачів паркувальним простором):

- Використання різних способів готівкової та безготівкової оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування з використанням сучасних засобів оплати, в тому числі: оплата банківськими картками, оплата з рахунку мобільних операторів тощо.

- Доступ до послуг та інструментів АСКОП через веб-інтерфейс користувача паркувальним простором, мобільний додаток, функціональність SMS-паркування, паркувальні автомати, платіжні термінали тощо.

Для органів місцевого самоврядування:

- Об’єднання усіх об’єктів паркувальної інфраструктури в єдиній автоматизованій системі;

- Керування об’єктами паркувальної інфраструктури та паркувальним простором з єдиного програмно-технічного комплексу в режимі реального часу;

- Створення, облік та управління єдиним реєстром користувачів паркувальним простором;

- Централізований автоматизований облік транзакцій, збір та обробка безготівкових платежів за користування паркувальним простором;

- Облік та моніторинг усіх транзакцій, що здійснюються в рамках АСКОП, в режимі реального часу;

- Автоматизація контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів;

- Збір та обробка даних щодо усіх операцій, які здійснюються в рамках АСКОП, та побудова на їх базі аналітичних звітів з деталізованою візуалізацією із застосуванням спеціалізованих програмних засобів аналізу даних.

5. Загальні вимоги до архітектури АСКОП

Архітектура АСКОП повинна задовольняти наступним вимогам:

- АСКОП має бути створена на основі спеціально розроблених програмних засобів. В якості серверної операційної системи має використовуватися система типу Linux, Windows Server або аналоги для веб додатків, та Ubuntu server або аналоги – для серверу баз даних та серверу кешування.

- З метою збереження інформації передбачається використання Системи Управління Базами Даних (СУБД) MySQL або подібної, для збереження файлів – віртуальні/фізичні системи на майданчику Замовника.

- Доступ до інформаційних ресурсів та обмін даними між компонентами має підтримувати REST архітектуру. Така побудова системи забезпечує масштабування на усіх рівнях використання.

- В межах АСКОП повинен підтримуватися та забезпечуватися інформаційний обмін між модулями, які визначені в розділі 8.

- АСКОП повинна мати можливість технологічної інтеграції із сторонніми системами, сервісами (АPI).

- Механізми, що використовуватимуться для розвитку та підтримки компонентів АСКОП повинні бути уніфіковані та дозволяти редагування об’єктів, роботи з прикладними реєстрами даних, засобами формування функціонального складу робочого міста адміністратора тощо.

- АСКОП повинна передбачати можливість взаємодії з системою формування просторово-часових параметрів.

Рішення з архітектури має забезпечити наступні властивості АСКОП, що мають бути в межах поставки:

- Автоматичне або автоматизоване відновлення працездатності АСКОП в двох режимах:

- швидке відновлення базової функціональності;

- повне – відновлення функціонування АСКОП в повному об’ємі;

- Можливість інтеграції із сторонніми системами та сервісами, що відповідають умовам взаємодії з АСКОП;

- Масштабованість – здатність АСКОП збільшити обсяг послуг за рахунок додавання інформаційних та апаратних ресурсів;

- Можливість розширення функціональності АСКОП за рахунок додавання окремих спеціалізованих модулів/компонентів.

В межах поставки має бути надано опис моделі даних до кожного модулю та АСКОП в цілому.

Цільова очікувана архітектура АСКОП відображена на Рисунку 1.

Рисунок 1. Цільова узагальнена архітектура АСКОП

Виконавець може запропонувати власну архітектуру, але з обов’язковим урахуванням наявності викладених в технічній специфікації технічних вимог до АСКОП та до функціональності АСКОП, а також з обов’язковим урахуванням можливості інтеграції з ЗІС.

6. Користувачі АСКОП

В рамках АСКОП має бути побудована рольова модель із можливістю розмежування прав доступу та виділенням наступних груп користувачів АСКОП:

Зовнішні користувачі:

- Користувачі паркувальним простором (фізичні, юридичні особи та співробітники юридичних осіб), які користуються сервісами АСКОП при користуванні паркувальним простором:

  - Водії транспортних засобів, які сплачують за паркування на загальних засадах.

  - Водії транспортних засобів, які мають право пільгового паркування у відповідності до діючого законодавства України.

  - Водії транспортних засобів, які здійснили передплату для тривалого паркування з використанням електронного або паперового абонементу.

  - Водії транспортних засобів, які проживають у прилеглих до паркувальних майданчиків житлових будинках (жителі прилеглих будинків).

Внутрішні користувачі:

- Адміністратори паркувального простору – співробітники органів місцевого самоврядування та організацій, які відповідають за виділення та управління об’єктами паркувального простору, а також визначають порядок використання таких об’єктів.

- Адміністратори порушень (інспектори з паркування) – співробітники органів місцевого самоврядування та організацій, які відповідають за виявлення порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки.

- Адміністратори штрафів (інспектори з паркування) – співробітники органів місцевого самоврядування, які відповідають за винесення постанов про адміністративні правопорушення.

- Адміністратори інспекторів – співробітники органів місцевого самоврядування, які відповідають за організацію роботи адміністраторів порушень та адміністраторів штрафів.

- Адміністратори системи – співробітники органів місцевого самоврядування та організацій, які відповідають за функціонування АСКОП.

7. Вимоги до АСКОП в частині можливостей користувачів паркувальним простором

АСКОП має надати користувачам паркувальним простором можливість використання об’єктів паркувальної інфраструктури у відповідності з порядком, наведеним нижче.

Використання АСКОП користувачами паркувальним простором базується на самостійній фіксації факту початку та завершення користування паркувальним простором, враховуючи при цьому максимально можливу автоматизацію процесу з метою спрощення та полегшення процесу для користувача паркувальним простором.

В рамках АСКОП для користувача паркувальним простором мають бути передбачені наступні дії (бізнес-процеси):

- Реєстрація користувача паркувальним простором та створення профіля користувача паркувальним простором;

- Можливість поповнення особового рахунку (не є обов’язковою функціональністю для можливості здійснення оплати за користування майданчиками для платного паркування);

- Фіксація початку користування паркувальним простором (початок паркувальної сесії);

- Фіксація завершення користування паркувальним простором (завершення паркувальної сесії);

- Оплата за користування паркувальним простором (передплата за послуги або оплата за фактом);

- Інформування користувача паркувальним простором.

В рамках вищезазначених етапів АСКОП має надати користувачам паркувальним простором можливість виконувати наступні дії:

- Реєстрація в АСКОП через мобільний додаток або веб-портал користувача паркувальним простором;

- Авторизація в АСКОП через використання рольової моделі;

- Внесення через мобільний додаток або веб-інтерфейс користувача паркувальним простором додаткових даних до профіля користувача паркувальним простором та зміна таких даних із певними обмеженнями:

  - Додавання і зміна прізвище, імені та по-батькові користувача паркувальним простором;

  - Адреса електронної пошти;

  - Додавання і зміна реєстраційних номерних знаків транспортного засобу;

  - Додавання і зміна типу, марки та моделі транспортного засобу;

  - Налаштування та користування безготівковими способами оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування;

  - Можливість придбання та реєстрації електронних абонементів;

- Навігація на електронній інтерактивній мапі міста з можливістю прокладання оптимального маршруту до обраних майданчиків для паркування з використанням GPS-навігації через мобільний додаток або веб-інтерфейс користувача паркувальним простором;

- Поповнення особового рахунку через мобільний додаток або веб-інтерфейс користувача паркувальним простором:

  - Платіжними картками міжнародних платіжних систем “Visa”, “Mastercard”;

  - Можливістю оплати з абонентських рахунків національних операторів мобільного зв’язку;

- Початок паркувальної сесії:

- Через мобільний додаток та веб-інтерфейс користувача паркувальним простором з можливістю обрання:

    - Похвилинної оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування;

    - Оплати за обраний проміжок часу користування майданчиком для платного паркування (з погодинною тарифікацією);

    - Оплати довготривалого користування майданчиком для паркування –тобто оплати за обраний проміжок часу з визначенням бажаної дати та часу завершення паркувальної сесії (з погодинною тарифікацією);

  - Через функціональність SMS-паркування шляхом відправлення SMS-запиту на виділений короткий номер доступу з інформацією про початок паркувальної сесії;

  - Через паркувальний автомат шляхом введення даних про реєстраційний номер транспортного засобу та обраного часу користування майданчиком для платного паркування;

  - Через платіжні термінали шляхом введення даних про реєстраційний номер транспортного засобу, номеру мобільного телефону та обраного часу користування майданчиком для платного паркування;

- Подовження паркувальної сесії:

  - Через мобільний додаток користувача паркувальним простором;

  - Через веб-інтерфейс користувача паркувальним простором;

  - Через функціональність SMS-паркування шляхом відправлення SMS-запиту на виділений короткий номер доступу з інформацією про завершення паркувальної сесії;

  - Через паркувальні автомати;

  - Через платіжні термінали.

- Завершення паркувальної сесії:

- Через мобільний додаток;

- Через веб-інтерфейс користувача паркувальним простором;

  - Через функціональність SMS-паркування шляхом відправлення SMS-запиту на виділений короткий номер доступу з інформацією про завершення паркувальної сесії;

- Оплата за послуги з користування майданчиком для платного паркування:

  - Через мобільний додаток та веб-інтерфейс користувача паркувальним простором:

    - Платіжними картками міжнародних платіжних систем “Visa” та “Mastercard”

    - З можливістю проведення оплат з абонентських рахунків національних операторів мобільного зв’язку;

    - З можливістю підтримки оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування шляхом списання коштів з особового рахунку (у випадку попереднього поповнення особового рахунку АСКОПв разі його наявності);

    - Можливість користування електронними абонементами.

  - Через функціональність SMS-паркування з профіля користувача паркувальним простором;

  - Через паркувальний автомат платіжними картками міжнародних платіжних систем “Visa” та “Mastercard”;

  - Через платіжні термінали готівкою або платіжними картками міжнародних платіжних систем “Visa” та “Mastercard” (за умови, що провайдер платіжних терміналів підтримує прийом оплати за допомогою банківських карток).

Додаткові можливості для користувача паркувальним простором  в рамках мобільного додатку або веб-інтерфейсу користувача паркувальним простором:

  - Налаштування отримання нотифікацій (повідомлень) від АСКОП в режимі Push-нотифікацій, SMS-повідомлень або електронних листів;

  - Вибір мови представлення інформації (українська, англійська);

  - Додання більш ніж одного транспортного засобу в профіль користувача паркувальним простором (ідентифікація за реєстраційним номерним знаком транспортного засобу) з можливістю мультипаркування (одночасного паркування декількох транспортних засобів з одного профіля користувача паркувальним простором);

  - Історія транзакцій профіля користувача паркувальним простором з урахуванням початку/завершення паркувальних сесій, поповнення особового рахунку, оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування;

  - Оплата за паркування шляхом зчитування та розпізнавання інформації у QR-коді;

  - Завершення паркувальної сесії шляхом відправлення SMS-запиту на завершення транзакції на виділений короткий номер доступу у випадку неможливості завершення паркувальної сесії у інший спосіб (наприклад, при відсутності інтернет з’єднання у мобільному терміналі Користувача паркувальним простором і обмеженої працездатності мобільного додатку).

8.Вимоги до складу компонентів та функціональні вимоги до модулів/компонентів АСКОП

АСКОП має бути цілісним комплексом, який має складатися з наступних компонентів:

- Програмного забезпечення для автоматизації процесів в рамках АСКОП, пов’язаних з керуванням паркувальним простором (далі – ПЗ оплати та обліку).

- Програмного забезпечення для автоматизації процесів в рамках АСКОП, пов’язаних з контролем за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису) (далі – ПЗ контролю).

- Обладнання у вигляді технічних засобів фотофіксації порушень (планшетів).

- Обладнання у вигляді портативних принтерів для друку повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності.

8.1. Програмне забезпечення для автоматизації процесів в рамках АСКОП, пов’язаних з керуванням паркувальним простором (ПЗ оплати та обліку)

До складу ПЗ оплати та обліку мають входити наступні модулі:

- Модуль керування паркувальним простором

Реалізує функціональність створення та керування об’єктами паркувального простору.

- Модуль контролю завантаженості майданчиків для паркування

Реалізує функціональність автоматичного підрахунку рівня завантаженості майданчиків для паркування.

- Модуль оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування

Реалізує можливість здійснення користувачем паркувальним простором оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування та забезпечує автоматизацію процесу оплати за визначені послуги.

- Модуль керування тарифною політикою

Реалізує автоматизоване керування тарифною політикою.

- Модуль обліку транзакцій

Реалізує автоматизований збір, обробку та облік усіх транзакцій, які здійснюються в рамках АСКОП.

- Модуль обліку та керування інформаційним реєстром внутрішніх та зовнішніх користувачів

Реалізує функціональність створення та керування реєстром внутрішніх та зовнішніх користувачів ПЗ оплати та обліку, включаючи авторизацію зовнішніх та внутрішніх користувачів, інформаційного збагачення профілів,  а також збереження даних зовнішніх та внутрішніх користувачів, необхідних для отримання доступу до підсистем та сервісів в рамках АСКОП.

- Інтерфейси доступу

Включає весь спектр інтерфейсів доступу (включаючи веб-інтерфейси, веб-портали, мобільні додатки та ін.),необхідних користувачам для отримання доступу до модулів та сервісів в рамках ПЗ оплати та обліку.

- Модуль взаємодії із зовнішніми інформаційними системами

Реалізує програмні інтерфейси для взаємодії з ПЗ контролю, а також зовнішніми інформаційними системами, сервісами та програмно-технічними комплексами (включаючи сторонні веб-портали, мобільні додатки, платіжні термінали, паркувальні автомати тощо)через API.

9. Модуль статистики та звітності

Реалізує функціональність збору даних щодо усіх транзакцій та операцій, які здійснюються в рамках ПЗ оплати та обліку, та побудову на їх базі аналітичних звітів з деталізованою візуалізацією.

8.1.1. Функціональні вимоги до модулю керування паркувальним простором

Модуль керування паркувальним простором призначений для реалізації основних функціональних можливостей з ведення реєстру об’єктів паркувального простору, встановлення відповідності між об’єктами паркувального простору та тарифними зонами, визначення типів та характеристик об’єктів з використанням багатофункціонального веб-порталу адміністрування з прив’язкою до електронної інтерактивної мапи міста в режимі реального часу.

Модуль має забезпечувати наступні можливості, в тому числі, але не обмежуючись:

- Створення об’єктів паркувального простору та редагування/отримання певної інформації про такі об’єкти, включаючи, але не обмежуючись:

  - Географічне розташування майданчиків для паркування;

  - Кількість місць для паркування на кожному майданчику;

  - Режим роботи майданчика для паркування;

  - Адреса майданчика для паркування;

  - Територіальна зона паркування;

  - Вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування та модель тарифікації, яка застосовується;

  - Суб’єкт господарювання;

  - Обладнання майданчика для платного паркування;

  - Тип паркувального майданчика (відведений майданчик, спеціально обладнаний майданчик тощо);

  - Доступні способи оплати за послуги з користування майданчиком для платного паркування;

  - Зображення майданчика та/або прилеглої території.

Модуль керування паркувальним простором має функціонувати в режимі реального часу.

8.1.2. Функціональні вимоги до модулю контролю завантаженості майданчиків для паркування

Модуль має забезпечувати наступні можливості, в тому числі, але не обмежуючись:

- Збір вихідних даних із різних джерел, таких як:

  - Дані щодо паркувальних сесій в рамках АСКОП;

  - Інформація щодо транспортних засобів на паркувальних майданчиках, визначених та зафіксованих в рамках функціонування ПЗ контролю;

  - Інформація від інших наявних у місті систем контролю (при наявності інтеграції АСКОП з такими системами).

- Автоматичний підрахунок рівня зайнятості місць по кожному паркувальному майданчику з кольоровою індикацією рівня зайнятості в межах категорій: “зелений” (до 60%), “жовтий” (в межах 61-84%), “червоний” (85% та вище).

- Відображення кольорової індикації завантаженості паркувальних майданчиків на електронній інтерактивній мапі міста у мобільному додатку та на веб-порталі користувача паркувальним простором.

- Можливість прокладання маршрутів до обраних майданчиків з вільними місцями в рамках електронної інтерактивної мапи міста у мобільному додатку та на веб-порталі користувача паркувальним простором.

- Можливість відображення рівня завантаженості паркувальних майданчиків в режимі реального часу на інформаційних табло міста (при наявності відповідних табло та їх інтеграції з АСКОП).

Модуль контролю завантаженості паркувальних майданчиків має функціонувати в режимі реального часу.

8.1.3. Функціональні вимоги до модулю оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування

Модуль оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування призначений для автоматизації усіх процесів оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування та може надавати користувачам паркувального простору можливість здійснення оплати за паркування у відповідності до функціональних вимог до АСКОП. Модуль може забезпечувати наступні можливості здійснення оплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування, включаючи такі можливості, але не обмежуючись:

- з мобільного додатку або веб-порталу користувача паркувальним простором:

  - Платіжними картками міжнародних платіжних систем “Visa” та “Mastercard”;

  - З абонентських рахунків національних операторів мобільного зв’язку.

- за допомогою функціональності SMS-паркування:

  - З особового рахунку АСКОП в разі його наявності;

  - З абонентських рахунків національних операторів мобільного зв’язку.

- за допомогою паркувального автомату:

  - Платіжними картками міжнародних платіжних систем “Visa” та “Mastercard”;

- за допомогою платіжного терміналу:

  - Готівкою;

  - Платіжними картками міжнародних платіжних систем “Visa” та “Mastercard” (за умови, що провайдер платіжних терміналів підтримує прийом оплати за допомогою платіжних карток);

Модуль оплати за паркування має функціонувати в режимі реального часу.

8.1.4. Функціональні вимоги до модулю управління тарифною політикою

Модуль управління тарифною політикою призначений для автоматизації управління тарифною політикою в сфері надання послуг з користування майданчиками для платного паркування.

Модуль має забезпечувати наступні можливості, в тому числі, але не обмежуючись:

- Можливість застосування та зміни в режимі реального часу різних типів тарифів, включаючи, але не обмежуючись:

  - Фіксований тариф – єдиний тариф для усіх користувачів паркувальним простором в рамках суб’єктів господарювання, тарифних зон, майданчиків для паркування.

  - Диференційований тариф – тариф, що встановлюється в залежності від часу доби та дня тижня.

  - Прогресивний тариф – тариф, що передбачає можливість встановлення змінного тарифу з підвищенням вартості кожної наступної години користування майданчиками для платного паркування.

  - Динамічний тариф – тариф, що встановлюється з урахуванням співвідношення попиту та пропозиції (з урахуванням завантаженості майданчиків для паркування).

- Вирахування вартості послуг для користувачів паркувальним простором з урахуванням застосованих тарифів та з урахуванням обраної користувачем паркувальним простором моделі оплати за паркування:

  - Можливість підтримки балансової моделі – попереднє поповнення особового рахунку АСКОП з можливістю подальшого використання коштів для оплати за паркування.

  - Можливість підтримки транзакційної моделі – оплата за паркувальну сесію за заздалегідь визначений період часу без необхідності попереднього поповнення особового рахунку користувача паркувального простору.

8.1.5. Функціональні вимоги до модулю обліку транзакцій

Модуль обліку транзакцій призначений для збору, обробки та обліку усіх транзакцій, здійснених в рамках АСКОП.

- Збір, обробку та зберігання даних щодо всіх транзакцій в рамках АСКОП незалежно від способу та моделі оплати за послуги користування майданчиками для платного паркування.

- Модуль обліку транзакцій має функціонувати в режимі реального часу.

- Модуль має забезпечувати можливість вивантаження даних, в тому числі у зовнішні спеціалізовані системи, для можливості здійснення автоматизованих звірок по операціях за визначений період часу.

8.1.6. Функціональні вимоги до модулю обліку та керування реєстром зовнішніх та внутрішніх користувачів

Модуль обліку та керування реєстром зовнішніх та внутрішніх користувачів ПЗ оплати та обліку призначений для ведення реєстру зовнішніх та внутрішніх користувачів, реєстру ролей зовнішніх та внутрішніх користувачів, а також забезпечує організацію розмежування прав доступу до даних та сервісів АСКОП із відповідною функціональністю в межах рольової моделі.

Модуль має забезпечувати наступні можливості, в тому числі, але не обмежуючись:

- Реалізацію реєстрації, авторизації та автентифікації користувачів із наданням відповідного рівня доступу до робочого місця в межах АСКОП із певною функціональністю (механізм рольового розмежування прав доступу до даних та сервісів в залежності від групи користувачів).

- Реалізацію об’єднання користувачів в групи, додавання нових груп та категорій користувачів із можливістю налаштування розмежування прав доступу.

- Формування та збереження єдиного унікального ідентифікатора користувача.

- Створення та управління профілями як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів, ведення реєстру користувачів.

- Створення відповідних записів в реєстрах користувачів.

- Перевірка відсутності порушення правил обліку користувачів (наприклад, подвійної реєстрації одного й того ж користувача).

- Збереження даних користувачів, включаючи, але не обмежуючись: прізвище, ім’я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, інформація щодо типу, марки та моделі транспортного засобу, реєстраційних номерних знаків транспортних засобів, що відповідають кожному користувачу АСКОП.

- Передбачити можливість формування та вивантаження реєстраційних даних користувачів в певних машиночитаних форматах даних за їх певним набором з реєстрів користувачів.

- Збереження даних користувачів, необхідних для реалізації механізмів дозволів для паркування жителів прилеглих будинків (реєстр дозволів), паркування для пільгових категорій населення, паркування спецтранспорту та ін.

Модуль адміністрування реєстру користувачів має функціонувати в режимі реального часу.

8.1.7. Функціональні вимоги до інтерфейсів доступу

Модуль інтерфейсів доступу реалізує функціональність доступу до даних та сервісів ПЗ оплати та обліку для різних груп користувачів зазначеного ПЗ оплати та обліку, в тому числі – засоби доступу до даних та сервісів через веб-портали, мобільні додатки, функціональність SMS-паркування тощо. Також реалізує функціональність інформування користувачів про ті чи інші події через SMS, e-mail та Push-нотифікації.

8.1.7.1. Вимоги до мобільного додатку користувача паркувальним простором

Мобільні додатки мають відтворювати необхідну бізнес-логіку функціонування сервісів в рамках функціональних вимог до АСКОП в частині користування користувачами паркувальним простором.

Мобільні додатки мають відповідати наступним вимогам:

- Реалізація функціонально схожих рішень для операційних систем iOS та Android із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

- Забезпечення коректної роботи мобільних додатків:

  - Для iOS – версія 11.2 та вище;

  - Сумісність з iPhone, без сумісності з iPad;

  - Для Android –версія 5.1 та вище.

- Навігація на електронній інтерактивній мапі міста має бути реалізована на базі картографічного сервісу Google Maps або аналогу.

- Використання кращих практик щодо юзабіліті користувацького інтерфейсу та побудови інформаційної архітектури мобільних додатків.

- Підтримка URL-адресації для будь-яких інформаційних об'єктів.

- Повинна бути підтримка REST (Restfull).

- Повинні бути передбачені необхідні засоби автоматизованого контролю цілісності даних і несуперечності збереженої інформації, персоніфікації даних, створених різними користувачами.

- Обов’язкове документування API для використання внутрішніми/сторонніми сервісами таких як Sandcastle. Перевага надається засобу, яке передбачає найкращу підтримку на момент розробки модулю з точки зору бібліотек, фреймворків націлених на використання в різних мовах програмування, їх зрілості.

8.1.7.2. Вимоги до веб-інтерфейсу користувача паркувальним простором

Веб-інтерфейс користувача паркувальним простором має відтворювати необхідну бізнес-логіку функціонування сервісів в рамках функціональних вимог до АСКОП в частині користування користувачами паркувальним простором.

Веб-інтерфейс користувача паркувальним простором має відповідати наступним вимогам:

- Навігація на електронній інтерактивній мапі міста має бути реалізована на базі картографічного сервісу Google Maps або аналогу.

- Рішення повинно бути виконано з використанням елементів адаптивних технологій.

- Передбачити використання HTML5, Ajax, JavaScript.

- Для накладення стильової інформації мають використовуватись таблиці стилів CSS3.

- Можливе використання різних rich-media технологій як компоненту HTML сторінок.

- Використання таких технологій, як Flash, наприклад, у вигляді Flex або SilverLight не передбачається.

- Забезпечення сумісності:

- з операційними системами: Windows, Mac OS, Linux;

- з передостанніми версіями браузерів на період надання послуг, у тому числі мобільними: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

8.1.7.3. Вимоги до функціональності SMS-паркування

Функціональність SMS-паркування має надавати користувачам паркувальним простором можливість сплати за послуги паркування шляхом відправлення SMS-запиту на виділений короткий номер, активований на мережах усіх національних операторів мобільного зв’язку (Vodafone Україна, Lifecell, Київстар).

Функціональність SMS-паркування має забезпечувати для користувача паркувальним простором наступні можливості, в тому числі, але не обмежуючись:

- Починати паркувальну сесію шляхом відправлення SMS-запиту з вказанням номеру майданчика для платного паркування, реєстраційного номерного знаку транспортного засобу та інших необхідних даних.

- Завершувати паркувальну сесію шляхом відправлення SMS-запиту з вказанням команди для завершення сесії.

- Отримувати інформацію про стан свого особового рахунку в рамках АСКОП.

8.1.7.4. Вимоги до веб-порталу адміністрування паркувального простору

Веб-портал адміністрування паркувального простору має надавати відповідним користувачам згідно з рольовою моделлю можливість доступу до відповідних модулей ПЗ оплати та обліку для реалізації функцій створення об’єктів паркувального простору та редагування інформації про такі об’єкти, керування параметрами ПЗ оплати та обліку та здійснення налаштувань у відповідних модулях, а також для отримання доступу до Модуля статистики та звітності.

Веб-портал адміністрування має відповідати наступним вимогам, в тому числі, але не обмежуючись:

- Надавати доступ до модулю керування паркувальним простором для створення об’єктів паркувального простору та перегляду інформації про них, редагування інформації.

- Надавати доступ до модулю контролю зайнятості місць для перегляду інформації щодо рівня зайнятості місць.

- Надавати доступ до модулю обліку та керування реєстром зовнішніх та внутрішніх користувачів для створення нових груп та категорій користувачів з можливістю налаштування розмежування прав доступу, перегляду інформації в реєстрах, задіяних в рамках функціонування ПЗ оплати та обліку (реєстр дозволів для  паркування жителів прилеглих будинків, реєстр пільгових категорій населення тощо).

- Надавати доступ до модулю статистики та звітності для перегляду даних із візуалізацією за визначеними параметрами, гнучкої зміни змісту звітів.

- Надавати доступ до адміністрування мобільного додатку для керування параметрами та налаштуваннями мобільного додатку.

- Рішення повинно бути виконано з використанням елементів адаптивних технологій.

- Передбачити використання HTML5, Ajax, JavaScript.

- Для накладення стильової інформації мають використовуватись таблиці стилів CSS3.

- Можливе використання різних rich-media технологій як компоненту HTML сторінок.

- Використання таких технологій, як Flash, наприклад, у вигляді Flex або SilverLight не передбачається.

- Забезпечення сумісності:

- з операційними системами: Windows, Mac OS, Linux;

- з передостанніми версіями браузерів на період надання послуг, у тому числі мобільними: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

8.1.8.Функціональні вимоги до модулю взаємодії із зовнішніми інформаційними системами

Модуль має забезпечити механізм роботи ПЗ оплати та обліку, як джерела або споживача даних для/з інших інформаційних систем та сервісів.

Загальні вимоги до модулю:

- Обмін даними між ПЗ оплати та обліку та ПЗ контролю має реалізуватися за допомогою АРI (application programming interface), який повинен бути задокументований і описаний.

- Обмін даними між ПЗ оплати та обліку та іншими інформаційними системами має реалізуватися за допомогою відкритого АРI (application programming interface), який повинен бути задокументований та описаний, а саме:

  - інтерфейс Web API, який надає можливість інтеграції з ПЗ оплати та обліку з метою впровадження сервісів у сторонні веб-додатки або мобільні додатки.

- Можуть бути кілька різних моделей інтеграції і типів постачальників сторонніх додатків, включаючи (але не обмежуючись):

  - розширювачі функціональності – провайдери, які хочуть надати додаткову функціональність ПЗ оплати та обліку;

  - постачальники послуг, які можуть використовувати ПЗ оплати та обліку як платіжну платформу та/або платіжний шлюз, щоб стягувати плату зі своїх клієнтів за послуги/товари, які вони надають.

- Application Service Providers (далі ASP) – для провайдерів, які хочуть інтегруватися з АСКОП через інтерфейс ASP для відправки або отримання повідомлень про різні події / дії, пов'язаних або що відбуваються у АСКОП, або для використання логіки надання послуг, через операційний API ASP.

- Усі інтеграції ПЗ оплати та обліку з ЗІС мають передбачати он-лайн режим взаємодії виключно з використанням авторизаційного токена – ідентифікатора сесії обміну між двома інформаційними системами, взаємодія без використання токену не передбачається.

- Якісний та кількісний набір даних та спосіб взаємодії ПЗ оплати та обліку з ЗІС буде визначатися окремо за умови забезпечення зовнішньою інформаційною системою захисту інформації згідно з вимогами  законодавства, в тому числі у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах,  з урахуванням відповідних Технічних умов на підключення до АСКОП.

- Опис очікуваної взаємодії ПЗ оплати та обліку з паркувальними автоматами та платіжними терміналами:

  - При організації двосторонньої взаємодії з паркувальними автоматами та платіжними терміналами, ПЗ оплати та обліку, як складова АСКОП, має виступати центральною технологічною системою, яка здійснює збереження та облік усіх транзакцій, що здійснюються в рамках АСКОП за допомогою паркувальних автоматів та платіжних терміналів;

  - В рамках взаємодії між паркувальними автоматами та платіжними терміналами з ПЗ оплати та обліку, ПЗ оплати та обліку буде виступати джерелом даних щодо тарифу, який діє на визначеному паркувальному майданчику, а також джерелом визначення вартості послуги з користування майданчиком для платного паркування;

  - Паркувальні автомати та платіжні термінали мають виступати джерелом даних щодо початку та завершення паркувальної сесії (транзакції) з обов’язковою передачею до ПЗ оплати та обліку інформації щодо:

    - Реєстраційного номеру транспортного засобу, за яким здійснюється оплата послуг з користування майданчиком для платного паркування;

    - Ідентифікатора паркувального автомату або платіжного терміналу та/або ідентифікатора паркувального майданчика, оплату за користування яким здійснює Користувач паркувальним простором;

    - Обраного Користувачем паркувального простору способу оплати (готівковий/безготівковий).

    - Детальний кількісний та якісний набір даних для організації взаємодії між паркувальними автоматами та платіжними терміналами з ПЗ оплати та обліку буде визначатися у Технічних вимогах на підключення до АСКОП.

В рамках поставки АСКОП в ПЗ оплати та обліку має бути передбачена можливість технічної та інформаційної взаємодії (обмін даними, джерело даних тощо) з наступними ЗІС*:

- Міжнародні платіжні системи  “Visa”, “Mastercard”;

- Оператори мобільного зв’язку (Vodafone Україна, Lifecell, Київстар);

- Обрані паркувальні автомати;

- Обрані платіжні термінали.

В рамках подальшого розвитку АСКОП має бути передбачена можливість забезпечення технічної взаємодії з Муніципальними інформаційними системами та сервісами.

* Увага!

На етапі розробки Технічного завдання Виконавець повинен узгодити із Замовником технічні та технологічні аспекти такої взаємодії, опрацювати можливі варіанти механізмів та інформаційних складових з урахуванням певних умов та можливих обмежень для відповідних бізнес-процесів. Погоджені моделі та вимоги до механізмів взаємодії повинні бути описані в  Технічному завданні.

8.1.9.Функціональні вимоги до модулю статистики та звітності

Модуль має забезпечувати наступні можливості, в тому числі, але не обмежуючись:

- Збір та збереження даних про функціонування об’єктів ПЗ оплати та обліку, а також транзакцій та операцій, здійснених користувачами паркувальним простором.

- Побудова на базі збережених даних аналітичних звітів з деталізованою візуалізацією із застосуванням спеціалізованих програмних засобів аналізу первинних даних.

- Автоматизовані звіти мають бути доступними через відповідні інтерфейси доступу з урахуванням розмежування прав доступу користувачів.

- Реалізація механізмів експорту даних у різних форматах: CSV, MS Excel, Adobe PDF.

- Можливість гнучкої зміни змісту звітів.

- Перегляд даних в рамках ПЗ оплати та обліку із візуалізацією за параметрами в розрізі дня/тижня/місяця:

  - Дані щодо користування паркувальним простором:

    - Кількість користувачів паркувальним простором у розрізі способу та моделі здійснення оплати;

    - Кількість паркувальних сесій у розрізі способу здійснення оплати;

    - Середній час паркування (середня тривалість паркувальної сесії) в розрізі способу оплати або тарифних зон;

    - Кількість паркувальних сесій у розрізі способу оплати або тарифних зон;

    - Кількість дзвінків у службу підтримки користувачів паркувальним простором ПЗ оплати та обліку з групуванням за темами звернень.

Має бути реалізована можливість фільтрації та групування даних по даті та/або тарифній зоні та/або реєстраційному номеру транспортного засобу.

8.1.10. Рольова модель в рамках ПЗ оплати та обліку

В рамках ПЗ оплати та обліку має бути реалізована рольова модель за прикладом матриці ролей та розмежування прав доступу, наведеної в Таблиці 1.

Таблиця 1. Матриця ролей та розмежування прав доступу в рамках ПЗ оплати та обліку.

| Ролі Функції | Користувачі паркувальним простором | Адміністратори паркувального простору | Адміністратори системи |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформація про паркувальний простір та його об’єкти | Перегляд | Створення Редагування Перегляд | Перегляд |
| Платіжні методи | Перегляд | Створення Редагування Перегляд | Перегляд |
| Тарифи | Перегляд | Створення Редагування Перегляд | Перегляд |
| Поповнення особового рахунку профіля користувача | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Оплата за послуги | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Активні паркувальні сесії | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Інформація профілів користувачів паркувальним простором | Редагування Перегляд (тільки власного профілю) | Перегляд | Не має доступу |
| Налаштування прав доступу для користувачів | Не має доступу | Редагування Перегляд | Створення Редагування Перегляд |
| Нові групи користувачів | Не має доступу | Редагування Перегляд | Створення Редагування Перегляд |
| Об’єднання користувачів у групи | Не має доступу | Перегляд | Створення Редагування Перегляд |
| Налаштування мобільного додатку користувача паркувальним простором | Не має доступу | Не має доступу | Редагування Перегляд |
| Початок та завершення паркувальної сесії | Створення Редагування Перегляд | Перегляд | Перегляд |
| Поповнення особового рахунку профіля користувача | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Оплати за послуги паркування | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Активні паркувальні сесії | Перегляд | Перегляд Редагування | Не має доступу |
| Інформація профіля користувача паркувальним простором | Перегляд | Перегляд Редагування | Не має доступу |
| Історія паркувальних сесій | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Квитанції про оплату | Перегляд | Створення Редагування | Не має доступу |
| Завантаженість майданчиків для платного паркування | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Інформування (СМС, електронною поштою, Push) | Перегляд | Редагування Перегляд | Редагування |
| Налаштування інформування користувача паркувальним простором | Редагування | Не має доступу | Не має доступу |
| Адміністративні звіти | Не має доступу | Створення Редагування Перегляд | Не має доступу |
| Логи | Не має доступу | Перегляд | Перегляд |

8.2. Програмне забезпечення для автоматизації процесів  в рамках АСКОП, пов’язаних з контролем за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису)(ПЗ контролю)

До складу ПЗ контролю мають входити наступні модулі:

- Модуль виявлення та фотофіксації порушень

Реалізує можливість автоматизації виявлення та фотофіксації порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки, а також підготовку вихідних даних (доказової бази) для передачі в модуль центральної обробки даних.

- Модуль центральної обробки даних

Реалізує можливість отримання доказової бази від модуля виявлення та фотофіксації порушень, її обробки та формування матеріалів по адміністративному правопорушенню із подальшим винесенням відповідної постанови, контролю оплати штрафів, взаємодії з державними реєстрами для виконання покладених на модуль завдань.

- Модуль управління реєстром користувачів

Реалізує функціональність створення та керування реєстром користувачів ПЗ контролю, включаючи збереження даних користувачів, необхідних для отримання доступу до функціональності ПЗ контролю.

- Адміністративні панелі керування

Реалізує функціональність доступу до даних та сервісів ПЗ контролю для різних груп користувачів через спеціалізовану адміністративну панель адміністрування порушень та адміністративний інтерфейс адміністрування постанов та штрафів.

- Модуль інтеграцій із зовнішніми системами

Реалізує програмні інтерфейси для взаємодії з ПЗ оплати та обліку, а також зовнішніми системами, сервісами та програмно-технічними комплексами (включаючи ЄДР транспортних засобів МВС, Реєстр адміністративних правопорушень МВС у сфері безпеки дорожнього руху тощо).

- Модуль звітів

Реалізує функціональність збору та обробки даних щодо усіх операцій, які здійснюються в рамках ПЗ контролю, та побудову на їх базі аналітичних звітів з деталізованою візуалізацією.

8.2.1. Функціональні вимоги до модулю виявлення та фотофіксації порушень

Модуль має забезпечувати можливість автоматизації процесів виявлення порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки, підготовку усіх необхідних вихідних даних для передачі до модулю центральної обробки даних.

Клієнтська складова модуля виявлення та фотофіксації порушень, що призначена для встановлення на технічний засіб фотофіксації порушень, має забезпечити наступні можливості (не обмежуючись нижче вказаним):

- Активація технічного засобу фотофіксації порушень для початку роботи шляхом приведення технічного засобу у вертикальне положення;

- Активація режиму енергозбереження технічного засобу;

- Можливість виконання нової фотофіксації після виходу з режиму енергозбереження;

- Можливість здійснення запитів до ПЗ оплати та обліку для отримання інформації щодо оплати/неоплати за послуги з користування майданчиками для платного паркування;

- Вибір можливого типу порушення зі списку, з можливістю його зміни (доповнення, оновлення, тощо):

  - Несплата за послуги з користування майданчиками для платного паркування (КУпАП ст.152 ч.1);

  - Паркування транспортного засобу не у відповідності із дорожньою розміткою та дорожніми знаками (КУпАП ст.152 ч.1);

  - Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, або на місцях, не призначених для паркування відповідних транспортних засобів (КУпАП ст.152 ч.2);

  - Порушення посадовою особою суб’єкта господарювання, який утримує майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів (КУпАП ст.152 ч.3);

  - Необладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених законодавством (КУпАП ст.152 ч.4);

  - Необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та інших будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), місць, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, чи облаштування таких місць без дотримання вимог щодо їх розміщення (КУпАП ст.152 ч.7);

  - Зупинка під знаком “Зупинка заборонена” (КУпАП ст.122, ч.1);

  - Зупинка, де закриваються світлофори або дорожні знаки (КУпАП ст.122, ч. 1);

  - Стоянка під знаками:

    - “Стоянку заборонено” (КУпАП ст.122 ч.1);

    - “Стоянку заборонено в парні числа місяця” (КУпАП ст.122 ч.1);

    - “Стоянку заборонено в непарні числа місяця” (КУпАП ст.122 ч.1);

    - “Зона обмеженої стоянки” (КУпАП ст.122 ч.1);

    - “Зупинку заборонено” (КУпАП ст.122 ч.1);

  - Стоянка на тротуарах (КУпАП ст.122, ч.1);

  - Стоянка ближче 50 м від залізничних переїздів (КУпАП ст.122, ч.1);

  - Стоянка ближче 5 м від контейнерів (КУпАП ст.122, ч.1);

  - Стоянка на газонах (КУпАП ст.122, ч.1);

  - Зупинка на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту (КУпАП ст.122, ч.3);

  - Постановка на проїзній частині у два чи більше рядів (КУпАП ст.122, ч.3);

  - Зупинка та стоянка:

    - На залізничних переїздах (КУпАП ст.122, ч.3);

    - На трамвайних коліях (КУпАП ст.122, ч.3);

    - На естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними (КУпАП ст.122, ч. 3);

    - В тунелях (КУпАП ст.122, ч.3);

    - На пішохідних переходах і ближче10 м до них (КУпАП ст.122, ч.3);

    - На перехрестях і ближче 10 м до них (КУпАП ст.122, ч.3);

    - Ближче 3 м до суцільної лінії розмітки (КУпАП ст.122, ч.3);

    - Ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів (КУпАП ст.122, ч.3);

    - Ближче 10 м від місць виконання дорожніх робіт (КУпАП ст.122, ч.3);

    - Ближче 10 м від виїздів (КУпАП ст.122, ч.3);

    - У місцях, де неможливий зустрічний роз’їзд або об’їзд (КУпАП ст.122, ч.3);

  - Розташування, що робить неможливим рух інших транспортних засобів або пішоходів (КУпАП ст.122, ч.3);

  - Розташування на велодоріжці (КУпАП ст.122, ч.3);

  - Перешкоджання роботі технологічного комунального транспорту (КУпАП ст.122, ч.3);

  - Порушення схеми паркування (блокування проїзду по двох або більше смугах руху) (КУпАП ст.122, ч.3).

- Можливість ручного вибору марки та моделі транспортного засобу;

- Можливість автоматичної фотофіксації реєстраційних номерних знаків транспортного засобу та здійснення оглядових фотознімків;

- Автоматичного визначення  дати, часу порушення, адреси місця порушення, просторових координат технічного засобу фотофіксації порушення.

- Можливість здійснення оглядових фотознімків для тимчасового затримання транспортного засобу.

- Автоматичного формування пакету даних про фотофіксацію порушення у вигляді зображень (фото реєстраційних номерних знаків транспортного засобу та оглядові фото транспортного засобу (кількість яких буде погоджена окремо), дати, часу, адреси та координат місця фіксації;

- Формування повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки, паркування (з можливістю генерації ідентифікатора доступу (URІ) до матеріалів фотовідеофіксації обставин правопорушення) та взаємодія з портативним принтером для ініціювання друку повідомлення;

- Можливість перегляду фотофіксацій, здійснених за добу;

- Можливість налаштування параметрів часу, відведеного для здійснення кожного фотознімку, періоду між автоматичним здійсненням фотознімків, кута активації режиму енергозбереження;

- Можливість метрологічної повірки персональних засобів фотофіксації порушень для визначення похибки в визначенні поточного часу та географічних координат;

- Можливість організації взаємодії з відповідними модулями/системами формування просторово-часових параметрів шляхом API для отримання точних просторово-часових параметрів у відповідності до вимог технічного регламенту засобів вимірювальної техніки згідно з Постановою КМУ № 94 від 13 січня 2016 року;

- Можливість оновлення програмного забезпечення через існуючі канали зв’язку.

Серверна складова модуля виявлення та фотофіксації порушень, що призначена для забезпечення взаємодії з клієнтською складовою програмного забезпечення, встановленою на технічний засіб фотофіксації порушень(планшеті), має забезпечувати наступні можливості (не обмежуючись):

- Автоматичної ідентифікації (розпізнання) реєстраційних номерних знаків транспортного засобу, емітованих в Україні, Польщі, Росії, Молдові, Румунії, Словаччині, Угорщині, Білорусі, Литві, Латвії, з можливістю додавання до модулю інших держав емітентів реєстраційних номерних знаків, а також з можливістю ручного вводу таких номерів;

- Якість розпізнання реєстраційних номерних знаків транспортного засобу: не нижче 92% в літній період, не нижче 84% в зимовий період;

- Отримання пакетів доказової бази від клієнтської складової модуля виявлення та фотофіксації порушень;

- Збереження, обробка та облік усіх пакетів даних про зафіксовані порушення (доказової бази).

- Збереження, обробка та облік даних про тимчасово затримані транспортні засоби.

- Віддаленого встановлення відповідальної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, що вчинив порушення, шляхом доступу до модулю центральної обробки даних, за умови наявності правового механізму захисту персональних даних.

- Передачу пакета даних (доказової бази) на підсистему центральної обробки даних для подальшого оформлення матеріалів по адміністративному правопорушенню для можливості подальшого винесення відповідної постанови.

- Збір даних від клієнтської складової модуля для можливості адміністрування Адміністраторів  порушень (інспекторів з паркування) (в частині обліку робочого часу, планування маршрутів переміщення тощо).

- Можливість налаштування отримання від модулю центральної обробки даних інформації щодо винесених постанов, оплачених/неоплачених/оскаржених штрафів.

8.2.2. Функціональні вимоги до модулю центральної обробки даних

Модуль центральної обробки даних забезпечує можливість отримання та обробки доказової бази від модуля виявлення та фотофіксації порушень,  винесення відповідної постанови та контролю оплати штрафів, взаємодії з державними реєстрами для виконання покладених на модуль завдань.

Модуль центральної обробки даних повинен забезпечувати можливість обміну даними з державними реєстрами для визначення відповідальної особи та має забезпечити наступні можливості, в тому числі, але не обмежуючись:

- Автоматичний прийом та збереження даних про зафіксовані порушення (доказова база) від модулю виявлення та фотофіксації порушень.

- Повинна бути реалізована можливість:

  - взаємодії для обміну даними за визначеними бізнес-процесами (доцільність такої взаємодії та відповідні процеси узгоджуються із Замовником на етапі формування Технічного завдання);

  - створення запиту (наприклад, із ідентифікацією через ЕЦП) на отримання відомостей про відповідальну особу по реєстраційним номерним знакам транспортного засобу до ЄДР транспортних засобів МВС;

  - створення автоматизованого запиту на отримання відомостей про відповідальну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по коду ЄДРПОУ;

  - створення запиту на отримання відомостей про відповідальну особу до Державної прикордонної служби України;

  - контролю оплати штрафів за винесеними постановами про адміністративне правопорушення у сфері порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису) шляхом створення запиту на отримання відповідної інформації від Державної казначейської служби України;

  - контролю статусу опрацювання неоплачених штрафів шляхом створення автоматизованого запиту на отримання відповідної інформації від Державної виконавчої служби України;

  - передачі постанови про адміністративне правопорушення у сфері порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів до Реєстру адміністративних правопорушень МВС у сфері безпеки дорожнього руху;

  - друку постанови про адміністративне порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису).

- Створення постанови про адміністративне правопорушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованого в режимі фотозйомки(відеозапису) за допомогою доказової бази, отриманої від модуля виявлення та фотофіксації порушень.

- Передача певного набору інформації до порталу територіальної громади м. Києва kyivcity.gov.ua (цільового розділу), на якому відповідальна особа може ознайомитися із зображеннями транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення. Передача до модулю виявлення та фотофіксації порушень інформації щодо винесених постанов, оплачених/неоплачених/оскаржених штрафів.

8.2.3. Функціональні вимоги до модулю управління реєстром користувачів

Модуль управління реєстром користувачів ПЗ контролю призначена для ведення реєстру внутрішніх користувачів, реєстру ролей користувачів, а також забезпечує організацію розмежування прав доступу до даних та функціональних можливостей ПЗ контролю.

Підсистема має забезпечувати наступні можливості, в тому числі, але не обмежуючись:

- Підтримка механізму авторизації внутрішніх користувачів через інтеграцію з Єдиним модулем обліку та управління Користувачами та ЗІС (забезпечення процедури ідентифікації та автентифікації внутрішніх користувачів за допомогою електронно-цифрового підпису тощо) із наданням певних рівнів доступу тільки авторизованим користувачам.

- Реалізацію механізму розмежування прав доступу до даних та функціональних можливостей в залежності від групи користувачів відповідно до ролевої моделі.

- Створення та управління профілями внутрішніх користувачів, ведення реєстру користувачів.

- Збереження та надання доступу до реєстраційних даних внутрішніх користувачів, наприклад: прізвище, ім’я, по-батькові, займану посаду, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти тощо.

- Реалізацію механізмів реєстрації нових внутрішніх користувачів.
Реалізацію об’єднання користувачів в групи, додавання нових груп та категорій внутрішніх користувачів з можливістю налаштування розмежування прав доступу.

- Має бути передбачена відсутність технічних обмежень в забезпеченні доступу до 500 користувачів для кожної категорії/ролі: “Адміністратори порушень” та “Адміністратори штрафів”.

Підсистема управління реєстром користувачів має функціонувати в режимі реального часу.

8.2.4. Функціональні вимоги до адміністративних панелей керування

Адміністративні панелі керування реалізують функціональність доступу до даних та сервісів ПЗ контролю для різних груп користувачів через спеціалізовані адміністративну панель та адміністративний інтерфейс. Додатково реалізує функціонал інформування користувачів про ті чи інші події через доступні канали комунікації, наявні в програмному забезпеченні.

8.2.4.1. Вимоги до адміністративної панелі адміністрування порушень

Адміністративна панель адміністрування порушень має надавати можливість доступу до підсистеми виявлення та фотофіксації порушень для реалізації своїх функцій в рамках розмежування прав доступу, можливість реалізації функцій керування параметрами модуля виявлення та фотофіксації порушень, організації розмежування прав доступу до даних та функціональних можливостей модуля виявлення та фотофіксації порушень, а також для отримання доступу до модуля звітів.

Адміністративна панель адміністрування порушень має відповідати наступним вимогам, в тому числі, але не обмежуючись:

- Надавати доступ до модулю управління реєстром користувачів.

- Надавати доступ до журналу подій.

- Надавати доступ до налаштувань модулю виявлення та фотофіксації порушень в частині:

  - Системних налаштувань;

  - Налаштувань режиму фотофіксації;

  - Налаштувань зчитування та ідентифікації (розпізнання) реєстраційних номерних знаків транспортного засобу;

  - Налаштувань дозволеного безоплатного періоду паркування;

  - Налаштувань взаємодії с сервером збереження даних про зафіксовані порушення (доказова база);

  - Налаштувань доступу до журналу подій.

- Надавати доступ до модулю статистики та звітності для перегляду даних із візуалізацією за визначеними параметрами, гнучкої зміни змісту звітів.

- Рішення повинно бути виконано з використанням елементів адаптивних технологій.

- Передбачити використання HTML5, Ajax, JavaScript.

- Для накладення стильової інформації мають використовуватись таблиці стилів CSS3.

- Можливе використання різних rich-media технологій як компоненту HTML сторінок.

- Використання таких технологій, як Flash, наприклад, у вигляді Flex або SilverLight не передбачається.

- Має бути забезпечена сумісність:

  - з операційними системами: Windows, Mac OS;

  - з передостанніми версіями браузерів на період надання послуг, у тому числі мобільними: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

8.2.4.2. Вимоги до адміністративного інтерфейсу адміністрування постанов та штрафів (автоматизоване робоче місце інспектора з паркування)

Адміністративний інтерфейс адміністрування постанов та штрафів має надавати Адміністраторам порушень можливість доступу до підсистеми центральної обробки даних для реалізації своїх функцій в рамках розмежування прав доступу, Адміністраторам системи можливість реалізації функцій керування параметрами модуля центральної обробки даних, організації розмежування доступу до даних та функціональних можливостей модуля центральної обробки даних, а також для отримання доступу до модуля звітів.

Адміністративний інтерфейс адміністрування постанов має відповідати наступним вимогам:

- Автоматизоване робоче місце інспектора з паркування має створюватися на базі персональних комп’ютерів, підключених до мережі передачі даних інспекції з паркування з використанням захищених з’єднань для передачі даних.

- Має бути забезпечена сумісність:

  - з операційними системами: Windows, Mac OS, Linux;

  - з передостанніми версіями браузерів на період надання послуг, у тому числі мобільними: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

- Наявність на персональному комп’ютері одного вищезазначених браузерів повинна бути достатньою вимогою для функціонування адміністративного інтерфейсу адміністрування постанов та штрафів.

8.2.5. Функціональні вимоги до модулю інтеграції із зовнішніми системами

Модуль має реалізувати програмні інтерфейси для забезпечення механізму роботи ПЗ контролю, як джерела та приймача даних для ПЗ оплати та обліку, а також для зовнішніх інформаційних систем та сервісів**.

Вимоги до модулю:

- Обмін даними між ПЗ контролю та ПЗ оплати та обліку має реалізуватися за допомогою АРI (application programming interface), який повинен бути задокументований і описаний.

- Обмін даними з реєстрами МВС повинен відповідати Порядку доступу для користувачів НАІС відповідно до «Технічного завдання на організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача Національної автоматизованої  інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України».

- Обмін даними з реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повинен налаштований згідно з умовами договору з ДП «Національні інформаційні системи».

- Обмін даними з казначейською службою України повинен надавати можливість:

  - Автоматичного розбору оплати штрафу за допомогою АРІ або завантаження файлу.

  - Ручного розбору оплати штрафу.

- Усі інтеграції ПЗ контролю з ЗІС мають передбачати он-лайн режим взаємодії виключно з використанням авторизаційного токена – ідентифікатора сесії обміну між двома інформаційними системами, взаємодія без використання токену не передбачається.

- Якісний та кількісний набір даних та спосіб взаємодії ПЗ контролю з ЗІС буде визначатися окремо за умови забезпечення зовнішньою інформаційною системою захисту інформації згідно з вимогами  законодавства, в тому числі у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах,  з урахуванням відповідних технічних умов на підключення до АСКОП.

В рамках поставки АСКОП має бути забезпечена можливість організації технічної взаємодії (обміну даних) ПЗ контролю з наступними державними інформаційними системами**:

- ЄДР транспортних засобів МВС;

- Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Державної прикордонної служби України;

- Реєстром адміністративних правопорушень МВС у сфері безпеки дорожнього руху;

- Державної казначейської служби України;

- Державної виконавчої служби України.

**Увага!

На етапі розробки Технічного завдання Виконавець повинен опрацювати та узгодити із Замовником перелік та повноту побудови/складу відповідних бізнес-процесів із урахуванням залежностей та інформаційних перетинів (обмін даними тощо, бажано через АPI) і описати їх.

В рамках подальшого розвитку АСКОП має бути передбачена можливість забезпечення технічної взаємодії з наступними системами:

- Інформаційними системами, запровадженими на майданчиках для тимчасового затримання транспортних засобів;

- Муніципальними інформаційними системами та сервісами;

- Підприємствами поштового зв’язку та підприємством(ами) поліграфії для друку та/або надсилання поштою постанов у фізичному вигляді, а також для отримання інформації про відправлення, вручення, невручення та повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.

8.2.7. Функціональні вимоги до модулю звітів

Модуль має забезпечувати наступні можливості, в тому числі, але не обмежуючись:

- Збір та збереження даних про функціонування технічних засобів фотофіксації порушень, елементів модулю інтерфейсів доступу, а також транзакцій та операцій, здійснених користувачами.

- Побудова на базі збережених даних аналітичних звітів з деталізованою візуалізацією із застосуванням спеціалізованих програмних засобів аналізу первинних даних.

- Автоматизовані звіти мають бути доступними через відповідні інтерфейси доступу з урахуванням розмежування прав доступу користувачів.

- Реалізація механізмів експорту даних у різних форматах: CSV, MS Excel, Adobe PDF.

- Можливість гнучкої зміни змісту звітів.

- Перегляд даних по кожному технічному засобу фотофіксації порушень в розрізі:

  - GPS-координат;

  - Швидкості руху технічного засобу;

  - Часу та дати, відображеної на технічному засобі;

  - Час увімкнення та вимкнення  технічного засобу.

- Перегляд даних із візуалізацією за параметрами в розрізі дня/тижня/місяця:

  - Кількість зафіксованих порушень;

  - Кількість нерозпізнаних номерних знаків транспортних засобів;

  - Кількість сформованих пакетів даних про фотофіксацію порушення;

  - Кількість переданих пакетів даних для подальшого оформлення матеріалів по адміністративному правопорушенню;

  - Кількість відхилених пакетів даних;

  - Кількість сформованих постанов;

  - Кількість відправлених постанов;

  - Кількість оплачених штрафів у повному обсязі;

  - Кількість оплачених штрафів за пільговою ставкою у наданий Законом 10-деннний період;

  - Кількість неправомірно оплачених штрафів за пільговою ставкою не у пільговий період;

  - Кількість оскаржених штрафів;

  - Має бути реалізована можливість фільтрації та групування даних по даті та/або виду порушення та/або інспектору з паркування.

  - Деталі щодо приналежності реєстраційних номерних знаків транспортного засобу, розпізнаних в процесі фіксації порушення, в розрізі “емітовані в Україні” та “емітовані поза межами України”.

8.3. Рольова модель в рамках ПЗ контролю

В рамках ПЗ контролю має бути реалізована рольова модель за прикладом матриці ролей та розмежування прав доступу, наведеної в Таблиці 2.

| Ролі Функції | Адміністратор інспекторів | Адміністратор порушень | Адміністратор штрафів | Адміністратори системи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступ до доказової бази | Редагування Перегляд | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Доступ до оглядових фотознімків в рамках евакуації | Перегляд | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Маршрут руху інспекторів | Перегляд | Перегляд Редагування | Не має доступу | Не має доступу |
| Налаштування прав доступу для користувачів | Редагування Перегляд | Не має доступу | Не має доступу | Створення Редагування Перегляд |
| Нові групи користувачів | Редагування Перегляд | Не має доступу | Не має доступу | Створення Редагування Перегляд |
| Об’єднання користувачів у групи |  |  |  | Створення Редагування Перегляд |
| Звіти | Перегляд | Перегляд | Перегляд | Не має доступу |
| Логи | Перегляд | Не має доступу |  | Перегляд |

Таблиця 2. Матриця ролей та розмежування прав доступу в рамках ПЗ контролю.

8.4. Вимоги до технічних засобів фотофіксації порушень (планшетів)

Технічні засоби фотофіксації порушень (планшети) мають відповідати наступним вимогам:

| Конструктивне виконання | У вигляді планшета вагою не більше 650 г. |
| --- | --- |
| Операційна система | Android або iOS. |
| Дисплей | Не менше 8 дюймів IPS з роздільною здатністю не менше 1280x800 та 10-точковим сенсором. |
| Процесор | Не гірше ніж Intel Atom x5 та тактовою частотою не нижче 1.92 GHz або еквівалент. |
| Пам’ять | Оперативна пам’ять: не менше 4 Gb, стандартуDDR3 або еквівалент. Постійна пам’ять: об’єм не менше 128 Gb або еквівалент. |
| Графічний адаптер | Інтегрований. |
| Мережеві з’єднання | Підтримка WiFi 802.11(b/n/ac), BT 4.0, 3G/LTE, GPS, NFC або вище. |
| Камери | Фронтальна не гірше ніж 2МП та основна не гірше 5МП |
| Інтерфейси | Наявність слоту Micro SD (SDHC/SDXC) з розпізнаванням карт не менше ніж до 128GB, слоту SIM card (3G/4G), слотів USB 2.0/3.0 type A/С, OTG, mini HDMI та POGO (12) |
| Живлення | Батарея ємністю не менше ніж 7800 мА |
| Фізичний захист пристрою | Захист від падінь з висоти не менше ніж 1.2 метри, сертифікація за стандартом MIL-STD-810G або еквівалент, сертифікація за стандартом IP67 або еквівалент. |
| Вимоги до умов експлуатації | Пристрій повинен працювати у діапазоні температур не гірше ніж від -20°C до +50°C. |
| Компоненти, що забезпечують створення захищеної інфраструктури | TPM не гірше ніж версія 1.2 або апаратно реалізований TEE. |
| Режим енергозбереження | Наявність режиму енергозбереження, що активується при нахилу пристрою більше ніж на 45 градусів (з вимкненням екрану та фотокамери). |
| Інші вимоги | Наявність драйверів, SDK та API для забезпечення захищеної інфраструктури з АСКОП |

8.5. Вимоги до портативних принтерів

| Технологія друку | Термодрук |
| --- | --- |
| Роздільна здатність | 203 dpi |
| Швидкість друку | Не менше 50 мм за секунду |
| Максимальна ширина друку | Не менше 72 мм |
| Абразивна стійкість термоголівки | Не менше 50 км паперової стрічки |
| Датчик | Наявності паперу, відкритої кришки |
| Інтерфейс керування | USB + Bluetooth |
| Драйвери | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 |
| Тип паперу | Для друку має використовуватись паперова стрічка, що виготовляється в Україні або є загальнодоступною |
| Робоча температура | -10°C до +50°C |
| Відносна вологість | 20-85% |
| Вага | До 0,85 кг. |

9. Умови експлуатації

9.1. Вимоги до апаратно-програмного забезпечення

9.1.1. ПЗ оплати та обліку має бути розміщено на серверах з конфігурацією не гірше:

9.1.1.1.  Веб-сервер (або веб-сервери):

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Процесори не гірше IntelXeon (R) CPUE5-2690 v4 @2.6 | 4 |
| Оперативна пам’ять не менше | 10 Гб |
| Мережеві адаптери 1Gbit | 1 |
| Жорсткі диски об’ємом не менше | 100 Гб |
| Блок безперебійного живлення | 1 |
| Операційна система | Linux, Windows або аналоги |

9.1.1.2. Сервер (або сервери) кешування:

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Процесори не гірше IntelXeon (R) CPUE5-2690 v4 @2.6 | 1 |
| Оперативна пам’ять не менше | 5 Гб |
| Мережеві адаптери 1Gbit | 1 |
| Жорсткі диски об’ємом не менше | 30 Гб |
| Блок безперебійного живлення | 1 |
| Операційна система | Ubuntu або аналог |

9.1.1.3. Сервер (або сервери) бази даних:

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Процесори не гірше IntelXeon (R) CPUE5-2690 v4 @2.6 | 1 |
| Оперативна пам’ять не менше | 8 Гб |
| Мережеві адаптери 1Gbit | 1 |
| Жорсткі диски об’ємом не менше | 100 Гб |
| Блок безперебійного живлення | 1 |
| Операційна система | Ubuntu або аналог |

9.1.2. ПЗ контролю

9.1.2.1. Підсистему виявлення та фотофіксації порушень має бути розміщено на сервері (серверах) з конфігурацією не гірше:

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Корпус 19" 2U, з рейками та двома блоками живлення з гарячою заміною | 1 |
| Процесори не гірше Intel Core i7 | 2 |
| Оперативна пам’ять не менше | 16 Гб |
| Мережеві адаптери 100 Мб | 2 |
| Жорсткі диски SAS об’ємом не менше | 80 Гб 1 Тб з можливістю збільшення |
| Блок безперебійного живлення | 1 |
| Операційна система | Windows серверна версія або аналог |

9.1.2.2. Підсистему центральної обробки даних має бути розміщено на сервері (серверах) з конфігурацією не гірше:

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Корпус 19" 2U, з рейками та двома блоками живлення з гарячою заміною | 1 |
| Процесори не гірше IntelXeon E5-2667 v4 | 2 |
| Оперативна пам’ять не менше | 64 Гб |
| Мережеві адаптери 1Gbit | 2 |
| Жорсткі диски SAS 10 000б об’ємом не менше | 24 Тб (RAID 10) 12 Тб (RAID 5) з можливістю збільшення |
| Блок безперебійного живлення | 1 |
| Операційна система | Linux або аналоги |

9.2. Вимоги до діагностування працездатності. Відновлення працездатності

В разі виникнення аварійних подій чи помилок в роботі АСКОП, ситуація повинна реєструватися у відповідності до правил функціонування Єдиного модулю логування та моніторингу. Зареєстрована інформація про помилку повинна сформувати повідомлення, яке містить наступну інформацію: час, текстову назва аварії, назву файлу вихідних текстів, номер рядка в файлі, причину помилки.

Повідомлення про помилки можуть формуватися з використанням інформації, що міститься в логах та метриках функціонування програмних рішень. Логи та метрики можуть зберігатися в спеціально організованих базах даних, які працюють під управлінням СКБД. СКБД, що використовується в межах АСКОП повинні мати внутрішні засоби діагностики цілісності, шифрування даних як БД в цілому, так і окремих таблиць/об’єктів. Якщо в процесі перевірки виявляються помилки, то СКБД повинна зробити спробу виправлення знайденої помилки. Помилки виявлені в роботі СКБД чи порушенні даних повинні також реєструватися.

9.3. Вимоги до КСЗІ

АСКОП повинна включати комплекс заходів щодо забезпечення необхідного рівня цілісності, доступності та конфіденційності інформації, що надійшла до АСКОП або була створена в ході функціонування АСКОП. Базові вимоги із забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу повинні бути реалізовані організаційно-адміністративними заходами, апаратно-програмним та інженерно-технічним забезпеченням.

Технічні засоби фотофіксації порушень (планшети) мають функціонувати згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Комплексна система захисту інформації повинна реалізовувати сукупність узгоджених за часом та місцем застосування організаційних та технічних заходів, які ґрунтуються на принципах доцільності, неперервності та комплексності і включають:

- блокування витоку інформації;

- блокування несанкціонованого доступу до інформації чи її носіїв;

- перевірку справності та працездатності технічних засобів і систем обробки інформації та життєзабезпечення.

Створення Комплексної системи захисту інформації є складовою частиною поставки АСКОП та повинно бути виконано в межах реалізації АСКОП.

10. Технічні вимоги

10.1. Технічні вимоги в цілому

АСКОП повинна мати архітектуру, побудовану на сучасних технологіях зберігання, обробки, аналізу даних та доступу до них, забезпечувати одночасну роботу великої кількості користувачів.

АСКОП повинна представляти собою комплекс інформаційних, програмних, технічних, організаційно-методичних та інших необхідних засобів, що забезпечують збір, обробку, зберігання, надання даних авторизованим користувачам.

Інформаційна архітектура АСКОП та механізми взаємодії з зовнішніми інформаційними системами повинні відповідати сучасним вимогам щодо організації та управління обміном інформацією(за допомогою API).

АСКОП повинна мати механізми, які відповідають сучасним вимогам щодо побудови інтерфейсів взаємодії з користувачем.

Функціональні компоненти АСКОП повинні мати відкриті інтерфейси, які надаватимуть можливості для інформаційно-технічної взаємодії зі сторонніми системами.

Технологічно архітектура АСКОП повинна відповідати трьох ланковій побудові рішення: СУБД/БД, Сервер додатків, мобільний додаток та веб-інтерфейс, набір API для взаємодії з ЗІС відповідно до Рисунку 2.

Повинні використовуватися безкоштовні програмні засоби з відкритими кодами, наприклад, Java/Javascript, Angular, бази даних MySQL або аналоги, сучасні і перспективні формати інформаційного обміну даними між клієнтом і сервером на основі протоколу http із підключенням tls за специфікаціями консорціуму "OGC". Взаємодія між сервером додатків та клієнтом для користувача повинно виконуватися за протоколом http із підключенням tls.

АСКОП має надавати зручні механізми адміністрування та налаштування.

Виконавець має:

- Надати опис моделі даних (SID) до кожного модулю та АСКОП в цілому.

- Надати інформацію щодо способів забезпечення SLA.

- Надати опис технологічної побудови АСКОП, яка повинна забезпечувати:

- розмежування доступу до даних, запобігання несанкціонованого доступу до них;

- копіювання і зберігання масивів інформації;

- можливість програмних доробок на технологічному рівні

Програмне та технічне рішення має забезпечувати роботу користувачів, які фізично розташовані в територіально розподілених підрозділах та можливість взаємодії віддалених користувачів із АСКОП. Кінцеве рішення повинно бути виконано з використанням адаптивних технологій і набору шаблонів.

Має бути забезпечена можливість гнучкого нарощування функціональних можливостей. Повинно бути реалізоване централізоване управління, налаштування, контроль функціонування та оновлення.

Рисунок 2. Узагальнена спрощена трьох ланкова схема побудови архітектури АСКОП

10.2. Вимоги до програмного забезпечення

Програмне забезпечення АСКОП повинно забезпечувати:

- підтримку загально прийнятих сучасних міжнародних стандартів до «відкритих систем»;

- сумісність та інтегрованість;

- підтримку функціонування в різнорідному апаратному і програмному середовищах;

- захист від помилок і підтримку цілісності даних.

Програмне забезпечення АСКОП повинне складатися із:

- загального програмного забезпечення (ЗПЗ);

- прикладного програмного забезпечення (ППЗ).

До прикладного програмного забезпечення відносяться:

- Операційні системи Windows Server, Ubuntu  або аналоги;

- Сервери додатків (наприклад, IIS або аналоги; також має бути передбачена наявність системи керування змістом (фреймворк Laravel, YII 2.0 або аналоги).

До загального програмного забезпечення відносяться:

- Система управління базами даних / бази даних MySQL, Redis або аналоги;

- Програмна платформа C#, Angular, Entity Framework.

Загальне програмне забезпечення не є предметом закупівлі або наданням послуг.

10.3. Вимоги до експлуатації

АСКОП має забезпечити:

- Можливість одночасного користування мобільними додатками до 15 000 користувачів паркувальним простором.

- Підтримку доступу до АСКОП до 200 000 користувачів паркувальним простором.

- Обробку та збереження до 800 000 пакетів даних про зафіксовані порушення (доказової бази) на рік.

- Можливість збереження даних з глибиною не менше 3 років.

- Здатність до горизонтального масштабування в режимі реального часу без зупинки надання сервісів користувачам АСКОП.

- RTO (Recovery time objective, максимальний час відновлення працездатності всіх модулів АСКОП за умови наявності серверної інфраструктури) – не більше ніж 24 год., з урахуванням типу збою та залежності від сервісів та інформаційних систем третіх сторін.

- Максимальний коефіцієнт деградації швидкодії АСКОП не більше ніж 5% від коефіцієнту зростання обсягів кількості одночасних запитів до АСКОП.

- Можливість формування холодних резервних копій всіх компонентів із забезпеченням цілісності даних та можливості розгортання всіх компонентів АСКОП з холодних копій у цілісному та працездатному вигляді.

- Забезпечення доступності системи не менше, ніж 99,9% без урахування часу планових відключень та недоступності основних та резервних серверних потужностей.

- Середній час відгуку при виконанні операцій користувачами в АСКОП має складати:

  - Для операцій навігації екранними формами – не більше 3 секунд;

  - Для операцій формування статистичних та аналітичних звітів – в залежності від складності розрахунків та об’єму оброблюваних даних – від 5 до 3000 секунд.

10.4. Вимоги до надійності

АСКОП має відноситися до відновлюваних об’єктів загального призначення багаторазового циклічного застосування з можливістю обслуговування.

Надійність АСКОП має визначатися рівнем безвідмовності в роботі та здатністю до відновлення працездатності після відмови/збоїв в роботі.

За відмову/збій в роботі АСКОП приймається неотримання користувачем відповіді на запит протягом часу, що перевищує 5 хвилин, без урахування часу передачі інформації мережею.

Надійність АСКОП має забезпечуватися за рахунок дублювання функцій програмного забезпечення АСКОП між декількома серверами, які працюють паралельно та забезпечують безперебійну роботу АСКОП.

Виконавець повинен розробити і надати Замовнику архітектуру моделі побудови повноцінного дзеркалювання рішення та описати технічний регламент роботи із підтримки та супроводу такої моделі.

11. Вимоги до інформаційної безпеки

11.1. Вимоги до журналювання

В рамках АСКОП має бути забезпечена функціональність журналу подій з вказанням наступних значень для подій:

- Унікальний порядковий номер події;

- Дата та час події;

- Найменування події;

- Ідентифікатор події.

Необхідно забезпечити недоступність до зміни подій у журналі для усіх користувачів. Необхідно забезпечити доступність функції очищення записів тільки для користувачів типу “Адміністратор системи”. Функція очищення журналу подій має автоматично супроводжуватись обов’язковим записом даної події в журналі подій.

Внесенню до журналу подій підлягають:

- Усі події користувачів, відмінних від типу “Споживач”;

- Дані щодо усіх помилок, що сталися;

- Усі події, які відносяться до зміни налаштувань або параметрів АСКОП.

Мають бути передбачена можливість вивантаження журналу подій за довільний період.

11.2. Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу

Інформація, що розміщена в АСКОП, розділяється на дві категорії:

- Відкрита – до якої відносяться усі розділи інформаційних сервісів, окрім профіля користувача паркувальним простором та інших категорій користувачів.

- Закрита – розміщена в профілі користувача паркувальним простором та інших категорій користувачів.

Доступ до відкритої інформації АСКОП не обмежується.

Захист від несанкціонованого доступу в профіль користувача має бути реалізований за допомогою наступних операцій:

- Перевірка повноважень користувача при роботі з АСКОП.

- Розмежування прав доступу користувачів на рівні задач та інформаційних масивів.

В АСКОП мають використовуватися “сліпі” паролі.

Усі персональні дані в АСКОП мають зберігатися в зашифрованому вигляді шляхом використання хешування.

В рамках модулю центральної обробки даних ПЗ контролю користувачами має застосовуватись електронно-цифровий підпис (Криптоавтограф або аналоги).

12. Інші вимоги

12.1. Вимоги відповідності нормативним документам

Збір, обробка та зберігання даних щодо всіх транзакцій в рамках АСКОП та захист усієї інформації має здійснюватися у відповідності до вимог існуючого законодавства України.

Система вимірювання часу надання послуг паркування в рамках АСКОП має підтверджуватись метрологічною атестацією у відповідних органах метрології.

В АСКОП має бути забезпечена синхронізація з системою єдиного часу у м. Києві.

АСКОП має відповідати вимогам чинних нормативно-правових документів, а саме:

- Конституції України;

- Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- Податковому кодексу України;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів»;

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;

- Закону України «Про інформацію»;

- Закону України «Про Національну програму інформатизацію»;

- Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

- Закону України «Про захист персональних даних»;

- Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

- Закону України «Про стандартизацію»;

- Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

- Закону України «Про автомобільні дороги»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 984 «Про затвердження Порядку безоплатного надання (у тому числі через Інтернет) інформації про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), особам, за якими зареєстровані транспортні засоби, та/або безпосереднім користувачам таких транспортних засобів»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 990 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 918-р «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг України»

- Постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів інформатизації»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 522 «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах».

- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 12207:2018. Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу програмних засобів;

- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 42010:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Опис архітектури (ISO/IEC/IEEE 42010:2011, IDT);

- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 24765:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Словник термінів (ISO/IEC/IEEE 24765:2017, IDT);

- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT);

- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119-1:2017 Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013, IDT);

- ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 (ISO/IEC 2382:2015, IDT). Інформаційні технології. Словник термінів;

- ДСТУ ISO/IEC 15910:2012 Інформаційні технології. Документування програм. Документація користувача (ISO/IEC 15910:1999, IDT);

- ДСТУ ISO/IEC 14764:2014. Інженерія програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення. Технічне обслуговування;

- ДСТУ ISO/IEC 11179-3:2005 Інформаційні технології. Реєстри метаданих (ІSO/ІEC 11179-3:2003, ІDT);

- ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп`ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD);

- ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96) Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Еталонна модель керування даними;

- ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення;

- ГОСТ 19.001-77. Єдина система програмної документації. Загальні положення;

- ГОСТ 19.101-77 (СТ СЗВ 1626-79). Єдина система програмної документації. Види програм і програмних документів;

- ГОСТ 19.102-77. Єдина система програмної документації. Стадії розробки;

- ГОСТ 19.103-77. Єдина система програмної документації. Позначення програм програмних документів;

- ГОСТ 19.104-78 (СТ СЗВ 2088-80). Єдина система програмної документації. Основні написи;

- ГОСТ 19.105-78 (СТ СЗВ 2088-80). Єдина система програмної документації. Загальні вимоги до текстових програмних документів;

- ГОСТ 19.201-78 (СТ СЗВ 1627-79). Єдина система програмної документації. Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення;

- ГОСТ 19.202-78 (СТ СЗВ 2090-80). Єдина система програмної документації. Специфікація. Вимоги до змісту та оформлення;

- ГОСТ 19.301-79 (СТ СЗВ 3747-82). Єдина система програмної документації. Програма та методика випробувань. Вимоги до змісту та оформлення;

- ГОСТ 19.507-79 (СТ СЗВ 2091-80). Єдина система програмної документації. Відомість експлуатаційних документів;

- ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Єдина система програмної документації. Схеми алгоритмів, програм, даних та систем;

- ГОСТ 19781-90 Програмне забезпечення  систем  обробки  інформації. Терміни  та визначення;

- ГОСТ 34.003-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Терміни та визначення;

- ГОСТ 34.201-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність і позначення документів при створенні автоматизованих систем;

- ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення;

- ГОСТ 34.602-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи;

- ГОСТ 34.603-92. Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем;

- РД 50-34.698-90. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів;

- РД 50-682-89. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Загальні положення;

- ДСТУ ISO/IEC 19790:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги безпеки до криптографічних модулів (ISO/IEC 19790:2012, IDT);

- ДСТУ 7564:2014 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція гешування;

- ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005 Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. (ISO/IEC TR 13335-4:2000, IDТ);

- ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння;

- НД ТЗІ 3.7-003-05. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі;

- НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі;

- НД ТЗІ 3.6-001-2000. Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу;

- НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу;

- НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу;

- НД ТЗІ 2.5-005-99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу;

- НД ТЗІ 3.7-001-99. Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі;

- ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення;

- ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт;

- ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення;

- ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення, затверджено наказом Держстандарту України від 09.09.93 № 126;

- Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0, Object Management Group, 2011;

- Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1, Object Management Group, 2017.

Цей перелік не є вичерпним. Вимоги Законодавства України, нормативних та керівних документів, що стосуються визначених ділових процесів ведення та використання АСКОП може бути уточнений надавачем послуг або Замовником.

12.2. Вимоги до патентної чистоти

Патентна чистота АСКОП має бути забезпечена Виконавцем. Виконавець відповідає за чистоту будь-яких та всіх необхідних видів/типів ліцензій, сертифікатів та інших документів, пов’язаних із АСКОП, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Ліцензійна модель повинна передбачати:

- безстрокове користування програмним забезпеченням без обмежень до категорій користувачів та/або апаратно-програмного забезпечення;

- необмежену кількість користувачів програмного забезпечення в цілому на АСКОП без обмежень до використання її компонентів та тематичного контенту всіма категоріями користувачів;

- ліцензійні обсяги в межах постачання та налаштування АСКОП повинні забезпечити повноцінну роботу всіх категорій користувачів.

13. Вимоги до технічної документації

Виконавець повинен надати документацію у відповідності до переліку документації в Календарному плані, яка виконана у відповідності з чинними нормативними актами.

Документація повинна надаватися в електронному вигляді (*.pdf або *.doc формат для текстових файлів, формат для схем та креслень додатково узгоджується з Замовником) на CD та у вигляді паперових копій.

14. Гарантійні зобов’язання

Гарантійний строк на усі компоненти АСКОП (програмне забезпечення, персональні засоби фотофіксації порушень, портативні принтери) має складати не менше 12 місяців.

Виконавець повинен за свій рахунок усувати дефекти, які виявлені протягом гарантійного строку, або замінити товар, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення правил експлуатації або зберігання товару.

Післягарантійне обслуговування повинно проводитись на підставі та на умовах відповідних додаткових договорів.

15. Вимоги до поставки АСКОП

АСКОП має поставлятися як готове комплексне рішення для виконання завдань, викладених в даних технічних вимогах, та мати атестат відповідності ДССЗЗІ щодо побудованої комплексної системи захисту інформації.

Таке комплексне рішення повинно передбачати:

1. Постачання програмного забезпечення із Ліцензійним сертифікатом або Пакетом сертифікатів із документами на підтвердження майнових прав та/або авторських прав.

2. Постачання обладнання із сертифікатами відповідності, паспортами, гарантійними талонами тощо.

3. Етапність з розгортання, налаштування та тестування рішення з відповідним набором робочої та експлуатаційної документації згідно до ролей в Системі.

4. Проведення дослідної експлуатації.

5. Впровадження КСЗІ АСКОП.

6. Впровадження в промислову експлуатацію.

Вимоги до складу поставки:

| № з/п | Склад | Кількість, од. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизована система контролю оплати вартості послуг з паркування – програмно-технічний комплекс, що включає в себе усі програмні та технічні засоби, необхідні для автоматизованого та централізованого обліку оплат за користування майданчиками для платного паркування та реалізації функції автоматизованого контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема: | 1 |
|  | - Програмне забезпечення для автоматизації процесів в рамках АСКОП, пов’язаних зі створенням та керуванням паркувальним простором. | 1 |
|  | - Програмного забезпечення для автоматизації процесів в рамках АСКОП, пов’язаних з контролем за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису). | 1 |
|  | - Обладнання у вигляді технічних засобів фотофіксації порушень з передвстановленим програмним забезпеченням. | 113 |
|  | - Обладнання у вигляді портативних принтерів для друку інформаційних повідомлень. | 113 |

16. Календарний план

16.1.Розробка технічного завдання АСКОП*

| № з/п | Назва послуг за етапами | Орієнтовний термін** | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обстеження середовища функціонування АСКОП. Розробка технічного завдання на створення АСКОП. Узгодження технічного завдання з ДССЗЗІ. | 30 робочих днів з дати отримання письмової заявки від замовника | Акт обстеження. Технічне завдання до АСКОП. |

* Учасник конкурсних торгів повинен надати разом з ТЗ календарний план поставки та впровадження АСКОП. Загальний термін реалізації календарного плану не повинен перевищувати 180 діб.

** Строк розробки та порядок надання ТЗ може бути змінено.